به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اردبیل

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار

عنوان

اشتراک هوشمند انرژی در محله‌های مسکونی با رویکرد عدالت مبتنی بر شخصیت: مطالعه‌ای با یادگیری تقویتی چندعاملی

استاد راهنما

دکتر نوری مقدم

نگارش

حمید اصغریان

۱۴۰۵

Islamic Azad University

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science (M.Sc.)

Title

A New Method of Fair and Efficient Energy Sharing in Smart Neighborhoods Using Personality-Driven Multi-Agent Reinforcement Learning

فهرست مطالب

(در Word پس از باز کردن فایل، Ctrl+A سپس F9 را بزنید تا این فهرست به‌روزرسانی شود.)

فهرست جداول

(در Word پس از باز کردن فایل، Ctrl+A سپس F9 را بزنید تا این فهرست به‌روزرسانی شود.)

فهرست نمودارها و تصاویر

(در Word پس از باز کردن فایل، Ctrl+A سپس F9 را بزنید تا این فهرست به‌روزرسانی شود.)

شکل ۱-۱: Agent-Type Comfort

# صفحه عنوان انگلیسی

Islamic Azad University, Ardabil Branch Faculty of Technical and Engineering

A Master Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Computer Engineering (Software)

Title: Smart Neighborhood Energy Sharing with Personality-Driven Fairness: A Multi-Agent Reinforcement Learning Study

Supervisor: Dr. Nuri

Student: Hamid Asgharian

Academic Year: 2025

# سپاسگزاری

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد و سپاس بیکران پروردگار متعال را که توفیق علم‌آموزی و تحقیق را به این بنده ناچیز عطا فرمود. بدین وسیله از استاد راهنمای گرانقدر، جناب آقای دکتر...، که با راهنمایی‌های ارزشمند خود مرا در این مسیر یاری نمودند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم. همچنین از تمامی اساتید محترم گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل که در طول دوران تحصیل از دانش و تجربیات خود بهره‌مند شدم، کمال تشکر را دارم.

# تقدیم

تقدیم به خانواده عزیزم که همواره پشتیبان و مشوق من در تمام مراحل تحصیل بوده‌اند.

# فهرست مطالب

جدول ۴-۱

| عنوان | صفحه |
| --- | --- |
| فصل اول: کلیات تحقیق |  |
| ۱-۱- تعاریف عملیاتی |  |
| فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق |  |
| ۲-۱- تحول ریزشبکه‌های هوشمند و پارادایم مصرف‌کننده-تولیدکننده |  |
| ۲-۲- تجارت همتا-به-همتا و مکانیزم‌های قیمت‌گذاری |  |
| ۲-۳- یادگیری تقویتی چندعاملی برای کنترل توزیع‌شده |  |
| ۲-۴- مدل‌سازی عدالت و معماهای اجتماعی |  |
| ۲-۵- تصمیم‌گیری مبتنی بر شخصیت در هوش مصنوعی |  |
| ۲-۶- مقایسه کیفی ادبیات مرتبط |  |
| ۲-۷- خلاصه شکاف‌های تحقیقاتی |  |
| فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق |  |
| ۳-۱- محیط فیزیکی |  |
| ۳-۲- مدل شخصیت و نگاشت OCEAN |  |
| ۳-۳- طراحی تابع پاداش |  |
| ۳-۴- الگوریتم یادگیری |  |
| ۳-۵- مکانیزم اشتراک انرژی |  |
| ۳-۶- ترکیب‌های جامعه (سناریوها) |  |
| ۳-۷- معیارهای عملکرد |  |
| ۳-۸- فراپارامترها و آموزش |  |
| فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها |  |
| ۴-۱- معیارهای سطح جامعه |  |
| ۴-۲- تفاوت‌های راحتی بر اساس نوع عامل |  |
| ۴-۳- تحلیل نابرابری (ضریب جینی) |  |
| ۴-۴- رفتار اشتراکی آموخته‌شده |  |
| ۴-۵- نقشه‌های حرارتی Q-Table — سیاست‌های آموخته‌شده |  |
| ۴-۶- حساسیت به کمبود منابع |  |
| ۴-۷- آزمون‌های معنی‌داری آماری |  |
| ۴-۸- اثر مبتکر — یافته شگفت‌انگیز |  |
| ۴-۹- مقایسه با آخرین دستاوردهای علمی |  |
| ۴-۱۰- تحلیل کلی خنثی |  |
| فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات |  |
| ۵-۱- سازش عدالت در برابر کارایی |  |
| ۵-۲- دوجانبه‌گرایی پیدایشی |  |
| ۵-۳- مزیت اجتماعی در تمام سطوح کمبود پایدار است |  |
| ۵-۴- کنجکاوی بی‌ثباتی می‌آفریند: اثر مبتکر |  |
| ۵-۵- پیامدهای سیاستی |  |
| ۵-۶- محدودیت‌ها |  |
| ۵-۷- خلاصه پژوهش |  |
| ۵-۸- خلاصه یافته‌های کلیدی |  |
| ۵-۹- پیامدها |  |
| ۵-۱۰- پژوهش‌های آتی |  |
| فهرست منابع |  |
| چکیده انگلیسی |  |

# فهرست جداول

(در Word پس از باز کردن فایل، کلیدهای Ctrl+A سپس F9 را بزنید تا این فهرست به‌روزرسانی شود.)

# فهرست نمودارها

(در Word پس از باز کردن فایل، کلیدهای Ctrl+A سپس F9 را بزنید تا این فهرست به‌روزرسانی شود.)

# چکیده

زمینه و هدف: ریزشبکه‌های هوشمند محله‌ای نشان‌دهنده یک پارادایم انرژی غیرمتمرکز هستند که در آن خانوارهای مجهز به پنل‌های خورشیدی و ذخیره‌ساز باتری می‌توانند انرژی مازاد خود را با همسایگان به اشتراک بگذارند. رویکردهای استاندارد یادگیری تقویتی چندعاملی (MARL) در مدیریت انرژی معمولاً بهینه‌سازی کارایی جمعی را هدف قرار می‌دهند، اما این بهینه‌سازی صرفاً مبتنی بر کارایی می‌تواند پیامدهای ناعادلانه ایجاد کند. این مطالعه با معرفی چارچوب پاداش مبتنی بر شخصیت، به این مسئله می‌پردازد که چگونه ترجیحات عدالت ناهمگن و برگرفته از شخصیت، پویایی‌های اشتراک انرژی را در یک محله هوشمند شکل می‌دهد.

روش‌شناسی: یک شبیه‌سازی مبتنی بر عامل با ۱۰ خانه در توپولوژی حلقه طراحی شد. هر خانه توسط یک عامل یادگیری Q مستقل با فضای حالت گسسته (۹۶ حالت) کنترل می‌شود. پنج نوع شخصیت (خودخواه محض، فردگرا، اجتماعی، نوع‌دوست، و مبتکر با گشودگی بالا) بر اساس مدل پنج‌عاملی شخصیت (OCEAN) تعریف شدند. پنج سناریوی اجتماع با ترکیب‌های شخصیتی متفاوت و ۵ دانه تصادفی (مجموعاً ۲۵ اجرای مستقل، هر یک ۸۰۰۰ اپیزود) آزمایش شدند. معیارهای ارزیابی شامل راحتی متوسط جامعه، شاخص عدالت جین، ضریب جینی، نرخ روزهای قطعی برق، هدررفت انرژی، و فراوانی اشتراک بودند.

یافته‌ها: عوامل اجتماعی در جوامع مختلط به راحتی ۲/۹ درصد بالاتر از همسایگان خودخواه دست یافتند (۰/۰۰۱۱ = p). این مزیت در تمام سطوح کمبود منابع پایدار بود. شگفت‌انگیزترین یافته، اثر مبتکر بود: یک عامل واحد با گشودگی بالا (کاوشگری مداوم) باعث کاهش ۲ درصدی راحتی جامعه، افزایش ۲۲ درصدی نابرابری (ضریب جینی)، و افزایش ۳/۸ درصدی نرخ قطعی برق شد. در سطح جامعه، تفاوت معنی‌داری بین سناریوهای همگن خودخواه و همگن اجتماعی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: چارچوب پاداش مبتنی بر شخصیت پیشنهادی نشان می‌دهد که عدالت توزیعی را می‌توان بدون کاهش کارایی در سیستم‌های اشتراک انرژی بهبود بخشید. اثر مبتکر یک هشدار مهم برای طراحی سیستم‌های هوش مصنوعی در مدیریت منابع اشتراکی است: عوامل غیرقابل پیش‌بینی، حتی با نیت خوب، می‌توانند همکاری جامعه را تضعیف کنند.

واژگان کلیدی: یادگیری تقویتی چندعاملی، ریزشبکه هوشمند، عدالت، مدل پنج‌عاملی شخصیت (OCEAN)، اشتراک انرژی همتا-به-همتا، اثر مبتکر

# فصل اول: کلیات تحقیق

## ۱-۱- مقدمه

ریزشبکه‌های هوشمند محله‌ای نمایانگر یک پارادایم انرژی غیرمتمرکز هستند که در آن خانوارهای مجهز به پنل‌های خورشیدی و ذخیره‌ساز باتری می‌توانند انرژی مازاد خود را با همسایگان به اشتراک بگذارند. در چنین جوامعی، تصمیمات اشتراک انرژی صرفاً فنی نیستند، بلکه ذاتاً اجتماعی نیز هستند: یک خانوار با تولید مازاد باید تصمیم بگیرد که انرژی را برای مصرف آینده خود ذخیره کند یا با همسایه‌ای که با کمبود مواجه است به اشتراک بگذارد.

رویکردهای استاندارد یادگیری تقویتی چندعاملی (MARL) در مدیریت انرژی، بهینه‌سازی کارایی جمعی را هدف قرار می‌دهند — حداکثرسازی انرژی ذخیره‌شده، حداقلسازی هزینه، یا حداکثرسازی استقلال از شبکه. با این حال، بهینه‌سازی صرفاً مبتنی بر کارایی می‌تواند پیامدهای ناعادلانه ایجاد کند: برخی خانوارها ممکن است از راحتی کامل برخوردار شوند در حالی که دیگران قطعی برق مکرر را تجربه کنند، حتی زمانی که منابع کل جامعه برای تأمین نیاز همه کافی باشد.

این مطالعه یک چارچوب پاداش مبتنی بر شخصیت معرفی می‌کند که در آن تابع هدف هر عامل نه تنها منفعت شخصی (راحتی فردی) بلکه عدالت در سطح جامعه (شاخص عدالت جین) را رمزگذاری می‌کند. با تغییر وزن نسبی اختصاص‌یافته به عدالت در میان عوامل، جوامع ناهمگنی را شبیه‌سازی می‌کنیم که در آن عوامل در تمایل خود به اشتراک‌گذاری متفاوت هستند — از کاملاً خودخواه تا کاملاً نوع‌دوست.

نوآوری اصلی این پژوهش یک الگوریتم جدید یادگیری تقویتی نیست، بلکه یک چارچوب شکل‌دهی پاداش است که ویژگی‌های شخصیتی پنج‌عاملی (OCEAN) را به وزن‌های پاداش خاص (wself در برابر wfair) و پارامترهای کاوش در یک محیط یادگیری Q چندعاملی نگاشت می‌کند. این رویکرد مبتنی بر روان‌شناسی در مقابل کارهای موجود قرار می‌گیرد که یا محدودیت‌های عدالت یکنواخت اعمال می‌کنند یا ناهمگنی عامل را به صورت دلخواه و بدون ارجاع به نظریه شخصیت تعریف می‌کنند. جدول ۳-۴ نگاشت کامل از هر سؤال پژوهش به معیارهای ارزیابی مرتبط را ارائه می‌دهد و در بخش ۳-۷ بحث شده است. بخش ۲ مرور جامعی از ادبیات مرتبط ارائه می‌دهد و به طور رسمی سه شکاف تحقیقاتی را که این مطالعه به آنها می‌پردازد، مشخص می‌کند.

## ۱-۲- بیان مسئله

سیستم‌های مدیریت انرژی مبتنی بر MARL عمدتاً بر بهینه‌سازی کارایی متمرکز بوده‌اند، اما توزیع عادلانه منابع در جوامع مسکونی نادیده گرفته شده است. اگرچه تحقیقات اخیر محدودیت‌های عدالت را به توابع پاداش اضافه کرده‌اند، این محدودیت‌ها به صورت یکنواخت بر همه عوامل اعمال می‌شوند و تفاوت‌های فردی در تمایل به همکاری را نادیده می‌گیرند. مطالعه حاضر این شکاف را با معرفی چارچوبی پر می‌کند که در آن ترجیحات عدالت مبتنی بر نظریه روان‌شناختی شخصیت (مدل OCEAN) در بین عوامل متفاوت است و امکان بررسی سیستماتیک چگونگی تأثیر ترکیب شخصیت — به جای بهینه‌سازی یکنواخت — بر پیامدهای جامعه را فراهم می‌کند.

## ۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

با افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر توزیع‌شده و ذخیره‌سازهای باتری در جوامع مسکونی، طراحی سیستم‌های مدیریت انرژی که هم کارا و هم عادلانه باشند، به یک ضرورت تبدیل شده است. نادیده گرفتن ترجیحات اجتماعی در طراحی این سیستم‌ها می‌تواند به نابرابری در دسترسی به انرژی و کاهش اعتماد به فناوری‌های هوشمند منجر شود. از سوی دیگر، مدل‌سازی واقع‌گرایانه‌تر از رفتار انسانی می‌تواند به طراحی سیستم‌هایی کمک کند که پذیرش اجتماعی بیشتری داشته باشند.

## ۱-۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی چگونگی تأثیر ترجیحات عدالت ناهمگن و مبتنی بر شخصیت بر کارایی، عدالت، و استحکام جامعه در یک سیستم اشتراک انرژی مبتنی بر یادگیری تقویتی چندعاملی.

اهداف فرعی:

بررسی اینکه آیا تعبیه هنجارهای عدالت در توابع پاداش منجر به الگوهای اشتراکی متفاوت و قابل اندازه‌گیری می‌شود؟

شناسایی سازش‌های احتمالی بین کارایی انرژی جامعه و عدالت توزیعی

بررسی اینکه آیا ترکیبی از چند عامل اجتماعی می‌تواند رفتار عوامل خودخواه را از طریق دوجانبه‌گرایی پیدایشی تغییر دهد؟

ارزیابی تأثیر یک عامل کنجکاو (گشودگی بالا) بر پایداری یک جامعه مختلط

## ۱-۵- فرضیه‌ها/سؤالات تحقیق

سؤال اصلی تحقیق:

چگونه ترجیحات عدالت ناهمگن و متأثر از شخصیت در یک سیستم اشتراک انرژی مبتنی بر یادگیری تقویتی چندعاملی بر کارایی، عدالت، و استحکام کلی جامعه تأثیر می‌گذارد، در مقایسه با یک جامعه از عوامل کاملاً خودخواه؟

سؤالات فرعی:

آیا تعبیه هنجارهای عدالت در توابع پاداش منجر به الگوهای اشتراکی متفاوت و قابل اندازه‌گیری می‌شود؟

چه سازش‌هایی بین کارایی انرژی جامعه و عدالت توزیعی ظاهر می‌شود؟

آیا ترکیبی از چند عامل اجتماعی می‌تواند رفتار عوامل خودخواه را از طریق دوجانبه‌گرایی پیدایشی تغییر دهد؟

چگونه یک عامل واحد با گشودگی بالا (کنجکاوی) بر پایداری یک جامعه مختلط تأثیر می‌گذارد؟

## ۱-۶- تعاریف عملیاتی

برای شفافیت، اصطلاحات کلیدی زیر به صورت مورد استفاده در این پایان‌نامه تعریف می‌شوند:

مصرف‌کننده-تولیدکننده (Prosumer): خانوار یا واحدی که هم انرژی مصرف می‌کند و هم تولید می‌کند (از طریق پنل‌های خورشیدی) و قادر به فروش یا اشتراک تولید مازاد با همسایگان است (Rathnayaka et al.، 2014).

یادگیری تقویتی چندعاملی (MARL): چارچوبی که در آن چندین عامل خودمختار سیاست‌ها را از طریق تعامل آزمون-و-خطا با یک محیط مشترک یاد می‌گیرند؛ این مطالعه از یادگیری Q مستقل استفاده می‌کند که در آن هر عامل جدول Q خود را نگهداری می‌کند و دیگران را بخشی از محیط در نظر می‌گیرد.

مدل پنج‌عاملی شخصیت (OCEAN): مدل پنج عامل شخصیت — گشودگی (Openness)، وظیفه‌شناسی (Conscientiousness)، برون‌گرایی (Extraversion)، سازگاری (Agreeableness)، و روان‌رنجوری (Neuroticism) — که در اینجا برای پارامترسازی وزن‌های پاداش عامل و برنامه‌های کاوش استفاده شده است (Goldberg، 1990؛ McCrae & Costa، 2003).

اثر مبتکر (Innovator Effect): بی‌ثبات‌سازی مشاهده‌شده هماهنگی در سطح جامعه ناشی از یک عامل با گشودگی بالا که کاوش مداوم آن (εmin بالاتر) مانع از شکل‌گیری انتظارات پایدار همسایگان درباره در دسترس بودن انرژی می‌شود (بخش ۴-۸ را ببینید).

شاخص عدالت جین (Jain's Fairness Index): معیاری برای اندازه‌گیری برابری توزیع منابع که مستقل از مقیاس و جمعیت است. مقادیر آن از ۱/N (نابرابری حداکثر) تا ۱ (برابری کامل) متغیر است (Jain، Chiu & Hawe، 1984).

ضریب جینی (Gini Coefficient): معیار ثانویه نابرابری که از منحنی لورنز توزیع راحتی در میان خانه‌ها محاسبه می‌شود و دامنه‌ای از ۰ (برابری کامل) تا تقریباً ۱ (نابرابری حداکثر) دارد (Gini، 1912).

# فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

## ۲-۱- تحول ریزشبکه‌های هوشمند و پارادایم مصرف‌کننده-تولیدکننده

چشم‌انداز جهانی انرژی در حال گذار اساسی از تولید متمرکز به سمت سیستم‌های غیرمتمرکز با ویژگی منابع انرژی توزیع‌شده (DERs) است (IEA PVPS، 2021). در این پارادایم نوظهور، خانوارهای مسکونی از مصرف‌کنندگان منفعل به مصرف‌کننده-تولیدکننده تبدیل شده‌اند که از طریق فتوولتائیک خورشیدی (PV) انرژی تجدیدپذیر تولید می‌کنند، تقاضای محلی را مدیریت می‌کنند، و انرژی را در سیستم‌های ذخیره‌ساز باتری (BESS) ذخیره می‌نمایند (Rathnayaka et al.، 2014). هرچند این غیرمتمرکزسازی با اهداف جهانی کربن‌زدایی همسو است، اما چالش‌های فنی و اجتماعی قابل توجهی را در هماهنگی منابع پراکنده معرفی می‌کند. مدیریت مؤثر انرژی در این محیط‌ها نیازمند توازن بین خودکفایی محلی و پایداری شبکه بالادست است (Zhou & Lund، 2023؛ Li & Zhang، 2022).

پژوهش‌های داخلی نیز به این حوزه پرداخته‌اند. (رضایی و همکاران، ۱۳۹۹) به بررسی مدیریت انرژی در ریزشبکه‌های هوشمند با رویکرد بهینه‌سازی چندهدفه پرداختند. (احمدی و محمدی، ۱۴۰۰) چارچوبی برای تجارت انرژی همتا-به-همتا در جوامع مسکونی ایران ارائه دادند. همچنین (کریمی و سعیدی، ۱۳۹۸) نقش منابع انرژی تجدیدپذیر توزیع‌شده را در پایداری شبکه‌های توزیع بررسی کردند.

## ۲-۲- تجارت همتا-به-همتا و مکانیزم‌های قیمت‌گذاری

تجارت انرژی همتا-به-همتا (P2P) به عنوان یک راه‌حل مصرف‌کننده-محور پیشنهاد شده است که به مصرف‌کننده-تولیدکنندگان اجازه می‌دهد انرژی مازاد را مستقیماً با همسایگان به اشتراک بگذارند. ادبیات موجود بازارهای P2P را به سه دسته — P2P کامل، مبتنی بر جامعه، و مدل‌های ترکیبی — طبقه‌بندی می‌کند که طراحی مبتنی بر جامعه به دلیل وجود میانجی یا تجمیع‌کننده مرکزی، مناسب‌ترین گزینه برای خوشه‌های مسکونی شناخته شده است (Zhou & Lund، 2023). استراتژی‌های قیمت‌گذاری معمولاً بر نسبت عرضه و تقاضا (SDR)، نرخ بازار میانه (MMR)، یا اشتراک قبض (BS) متکی هستند (Qiu et al.، 2021). بسیاری از مطالعات از نظریه بازی‌های غیرهمکارانه استفاده می‌کنند، مانند بازی‌های استکبرگ که در آن یک رهبر مرکزی قیمت‌ها را تعیین می‌کند و عوامل به عنوان دنبال‌کننده عمل می‌کنند، یا چانه‌زنی نش برای توزیع منافع (Behrunani et al.، 2023). با این حال، این مدل‌ها معمولاً «عقلانیت اقتصادی» را فرض می‌کنند که در آن عوامل دانش کامل از استراتژی‌های دیگران دارند یا با منفعت‌طلبی سازگار عمل می‌کنند — فرضی که با ترجیحات اجتماعی ناهمگن مشاهده‌شده در جوامع انسانی واقعی در تضاد است (Fehr & Gächter، 2000).

## ۲-۳- یادگیری تقویتی چندعاملی برای کنترل توزیع‌شده

برای غلبه بر پیچیدگی محاسباتی بهینه‌سازی متمرکز در شبکه‌های بزرگ‌مقیاس، یادگیری تقویتی چندعاملی (MARL) به یک چارچوب غالب تبدیل شده است (Li & Zhang، 2022). MARL به عوامل خودمختار اجازه می‌دهد تا تصمیم‌گیری ترتیبی را از طریق تعاملات آزمون-و-خطا در یک محیط مشترک یاد بگیرند، که معمولاً به عنوان یک فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف partially قابل مشاهده و غیرمتمرکز (Dec-POMDP) مدل‌سازی می‌شود. رویکردهایی مانند آموزش متمرکز با اجرای غیرمتمرکز (CTDE) به عوامل امکان می‌دهند هماهنگی را در شبیه‌سازی با استفاده از داده‌های حالت جهانی تمرین کنند، در حالی که سیاست‌ها را به صورت محلی و تنها بر اساس مشاهدات خصوصی اجرا می‌کنند (Charbonnier et al.، 2022). یک چالش حیاتی در MARL مسئله غیرایستایی است، جایی که محیط با یادگیری و تطبیق همزمان سایر عوامل، به ظاهر تغییر می‌کند. این اغلب به تعادل‌های زیربهینه یا مسئله کاوش متغیر منجر می‌شود، که در آن اقدامات کاوشی یک عامل، یادگیری کل جامعه را بی‌ثبات می‌کند (Leng، 2025).

## ۲-۴- مدل‌سازی عدالت و معماهای اجتماعی

دنبال کردن کارایی فنی اغلب از تراژدی منابع مشترک غافل می‌شود، که در آن احتکار فردی انرژی در زمان کمبود به شکست در سطح جامعه منجر می‌شود (Hardin، 1968). معیارهای رایج برای ارزیابی عدالت توزیعی شامل شاخص عدالت جین، که مستقل از مقیاس و جمعیت است (Jain، Chiu & Hawe، 1984)، و ضریب جینی، که از منحنی‌های لورنز مشتق شده است (Gini، 1912)، می‌شوند. چارچوب‌های اخیر MARL آگاه از عدالت مانند FairMarket-RL ارزیابی‌های انسان‌محور را با استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ به عنوان منتقدان عدالت ادغام می‌کنند (Jadhav et al.، 2024)، یا از پاداش‌های نابرابری‌گریزی برای جریمه عوامل استفاده می‌کنند (Hughes et al.، 2018). با وجود این پیشرفت‌ها، اکثر مدل‌ها یک محدودیت عدالت یکنواخت و بالا-به-پایین را اعمال می‌کنند تا اینکه به عوامل اجازه دهند ترجیحات اجتماعی ناهمگن و ذاتی مبتنی بر نظریه روان‌شناختی داشته باشند (Ma et al.، 2025).

## ۲-۵- تصمیم‌گیری مبتنی بر شخصیت در هوش مصنوعی

ادغام روان‌شناسی رفتاری در مدل‌سازی عوامل هوش مصنوعی یک زمینه نوپا اما حیاتی است. مدل پنج‌عاملی شخصیت (OCEAN) — گشودگی، وظیفه‌شناسی، برون‌گرایی، سازگاری، و روان‌رنجوری — یک چارچوب معتبر برای مشخص‌سازی تفاوت‌های فردی در رفتار ارائه می‌دهد (Goldberg، 1990؛ McCrae & Costa، 2003). تحقیقات اخیر نشان داده است که عوامل مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ می‌توانند ویژگی‌های OCEAN را در شبیه‌سازی‌های اجتماعی به طور مؤثر شبیه‌سازی کنند، به طوری که ویژگی گشودگی تأثیر قابل توجهی بر پذیرش اطلاعات و کاوش دارد، در حالی که سازگاری با جهت‌گیری اجتماعی همبستگی دارد (Ren & Xu، 2025). Moon و همکاران (2022) نگاشت‌های خاصی از ویژگی‌های OCEAN به فراپارامترهای یادگیری تقویتی برقرار کردند و نشان دادند که نگاشت شخصیت به پارامترهای RL از نظر روش‌شناختی امکان‌پذیر است. با این حال، این نگاشت‌های روان‌شناختی عمدتاً در شبیه‌سازی‌های اجتماعی آزمایش شده‌اند و هنوز برای مدیریت منابع انرژی فیزیکی در یک محیط ریزشبکه به کار گرفته نشده‌اند.

## ۲-۶- مقایسه کیفی ادبیات مرتبط

جدول ۲-۱ مطالعه حاضر را در مقابل آخرین دستاوردهای علمی موجود در ابعاد الگوریتم، محیط، مکانیزم عدالت، و مدل‌سازی شخصیت قرار می‌دهد.

جدول ۲-۱: مقایسه کیفی مطالعات MARL مدیریت انرژی و شبیه‌سازی اجتماعی

جدول ۹-۱

| مطالعه | الگوریتم | محیط | مکانیزم عدالت | شخصیت؟ | مزایا | معایب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charbonnier و همکاران (۲۰۲۲) | Q-Learning (توزیع‌شده) | مسکونی بریتانیا | هیچ (تمرکز بر کارایی) | خیر | Q-Table‌های مقیاس‌پذیر با اندازه ثابت برای حریم خصوصی | عدم توجه به عدالت توزیعی یا ترجیحات فردی |
| May و Huang (۲۰۲۳) | PPO (داخلی-خارجی دو سطحی) | بازار مصرف‌کننده-تولیدکننده سوئد | برابری درآمد | خیر (عقلانیت اقتصادی) | کشش قیمتی پیدایشی در P2P | فرض عوامل عقلایی همگن |
| Kusatake و همکاران (۲۰۲۳) | تکاملی/چندهدفه | تجارت انرژی P2P | عدالت سود / منفعت حداقل-حداکثر | خیر | توازن مؤثر عرضه و تقاضا | محاسبات کند؛ تطبیق بلادرنگ ندارد |
| Behrunani و همکاران (۲۰۲۳) | نظریه بازی دو سطحی | هاب‌های انرژی هوشمند | واریانس کاهش هزینه | خیر | میانجی‌گری قیمت با اثبات عدالت | نیاز به هماهنگ‌کننده نیمه-متمرکز |
| Jadhav و همکاران (۲۰۲۴) | IPPO + منتقد عدالت LLM | بازار P2P (FairMarket-RL) | نمرات راهنمایی‌شده با LLM | غیرمستقیم (استدلال اخلاقی) | ارزیابی‌های انسان‌محور | وابسته به پایداری API بلادرنگ LLM |
| Hughes و همکاران (۲۰۱۸) | A3C (RL عمیق) | بازی‌های Cleanup و Harvest | پاداش‌های نابرابری‌گریزی | خیر | حل تراژدی منابع مشترک | مبتنی بر روان‌شناسی پنج‌عاملی نیست |
| Ren و Xu (۲۰۲۵) | عوامل مولد (LLM) | شبیه‌سازی اجتماعی کلاس درس | نامربوط | بله (پنج‌عاملی) | تحلیل پایداری صفت قوی | مدیریت منابع فیزیکی ندارد |
| مطالعه حاضر | OCEAN-MARL (IQL) | محله ۱۰ خانه (حلقه) | شاخص جین تعدیل‌شده با شخصیت | بله (پنج‌عاملی) | ادغام روان‌شناسی OCEAN با اشتراک انرژی فیزیکی | فضای حالت جدولی (۹۶ حالت) |

## ۲-۷- خلاصه شکاف‌های تحقیقاتی

از ادبیات مرور شده در بالا، سه شکاف تحقیقاتی پدیدار می‌شود. اول، هیچ مطالعه MARL انرژی، ناهمگنی عامل را در یک مدل روان‌شناختی معتبر مانند چارچوب پنج‌عاملی (OCEAN) ریشه‌یابی نمی‌کند. دوم، محدودیت‌های عدالت در ادبیات به صورت یکنواخت در سراسر عوامل اعمال می‌شوند به جای اینکه منعکس‌کننده تنوع فردی در نگرانی اجتماعی باشند. سوم، هزینه اجتماعی رفتار کاوشی در جوامع اشتراک انرژی همکارانه همچنان بررسی نشده باقی مانده است. مطالعه حاضر این شکاف‌ها را با معرفی وزن‌های پاداش تعدیل‌شده با شخصیت برگرفته از مدل OCEAN در یک شبیه‌سازی اشتراک انرژی چندعاملی پر می‌کند و امکان بررسی سیستماتیک چگونگی شکل‌دهی ترجیحات عدالت ناهمگن — به جای یک محدودیت عدالت یکنواخت — به پویایی‌های پیدایشی جامعه را فراهم می‌سازد.

# فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

## ۳-۱- محیط فیزیکی

شبیه‌سازی یک ریزشبقه محله‌ای خارج از شبکه متشکل از ۱۰ خانه متصل در یک توپولوژی حلقه را مدل‌سازی می‌کند، که در آن هر خانه می‌تواند انرژی مازاد را با دقیقاً یک همسایه تعیین‌شده (خانه بعدی در حلقه) به اشتراک بگذارد. این توپولوژی حداقلی، اثر تصمیمات اشتراک را از مخدوش‌کننده‌های توپولوژی شبکه جدا می‌کند.

### ۳-۱-۱- تولید خورشیدی

هر خانه دارای یک پنل خورشیدی با ظرفیت پیک ۱/۳ کیلووات است. تولید خورشیدی از یک منحنی نیم‌سینوسی در ساعات روشنایی (۶ صبح تا ۶ بعد از ظهر) پیروی می‌کند که با شیوه‌های استاندارد مدل‌سازی تابش همخوانی دارد (Skoplaki & Palyvos، 2009؛ Zhou & Sun، 2023):

G(h)=max​0, Gmax⋅sin​π⋅(h−6)12⋅W  (معادله ۳-۱)

که در آن h ساعت (۰–۲۳)، Gmax=1.3 کیلووات (Charbonnier et al.، 2022)، و W ضریب آب و هوا (۱/۰ در روزهای آفتابی، ۰/۵ در روزهای ابری) است. در روزهای آفتابی، کل تولید روزانه تقریباً ۹/۹ کیلووات ساعت است. روزهای ابری با احتمال ۱۵٪ رخ می‌دهند و تولید خورشیدی را ۵۰٪ کاهش می‌دهند.

جدول ۱۰-۱

| نماد | تعریف | واحد | منبع |
| --- | --- | --- | --- |
| h | ساعت روز (۰–۲۳) | ساعت | Skoplaki & Palyvos (2009) |
| Gmax | ظرفیت پیک پنل خورشیدی (۱/۳ کیلووات) | کیلووات | Charbonnier et al. (2022) |
| W | ضریب آب و هوا (۱/۰ آفتابی، ۰/۵ ابری) | — | Kusatake et al. (2023) |
| G(h) | توان تولیدی لحظه‌ای خورشیدی | کیلووات | Skoplaki & Palyvos (2009) |

### ۳-۱-۲- پروفایل‌های تقاضا

چهار پروفایل تقاضای ساعتی متمایز استفاده شده است که در میان ۱۰ خانه چرخش می‌کنند (Alshehri & Gaunt، 2020):

جدول ۱۰-۲

| پروفایل | الگو | مجموع روزانه | دامنه ساعتی |
| --- | --- | --- | --- |
| صبحگاهی | اوج در ساعت ۸ صبح (۰/۹ کیلووات ساعت) | ~۸/۴ کیلووات ساعت | ۰/۱–۰/۹ کیلووات ساعت |
| عصرگاهی | اوج در ساعت ۸ شب (۱/۲ کیلووات ساعت) | ~۹/۶ کیلووات ساعت | ۰/۱–۱/۲ کیلووات ساعت |
| مسطح | ثابت ۰/۳۵ کیلووات ساعت در هر ساعت | ۸/۴ کیلووات ساعت | ۰/۳۵ کیلووات ساعت |
| شب‌زنده | اوج دیروقت (۱۰ شب–۱۲ نیمه‌شب)، بیداری دیر | ~۹/۴ کیلووات ساعت | ۰/۰۵–۱/۲ کیلووات ساعت |

میانگین تقاضای روزانه در تمام پروفایل‌ها تقریباً ۸/۸ کیلووات ساعت است که با الگوهای مصرف مسکونی معمولی گزارش شده در ادبیات همخوانی دارد (Ali et al.، 2023).

### ۳-۱-۳- ذخیره‌ساز باتری

هر خانه دارای یک باتری ۷/۰ کیلووات ساعت است (Alshehri & Gaunt، 2020؛ Bui et al.، 2019) با ویژگی‌های زیر:

حالت شروع: ۵۰٪ شارژ (۳/۵ کیلووات ساعت) در آغاز هر روز شبیه‌سازی‌شده

شارژ/دشارژ: نرخ نامحدود در محدوده ظرفیت (مدل ساده‌شده)

بدون تخریب: بازده و ظرفیت باتری در طول شبیه‌سازی ثابت است

### ۳-۱-۴- مدل روز ابری

یک مدل آب و هوایی باینری ساده استفاده شده است: هر روز یا آفتابی است (۸۵٪ احتمال) یا ابری (۱۵٪ احتمال). در یک روز ابری، تولید خورشیدی در W=0.5 ضرب می‌شود و انرژی موجود برای جامعه را نصف می‌کند (Behrunani et al.، 2023). این عنصر تصادفی از یادگیری یک سیاست کاملاً قطعی توسط عوامل جلوگیری می‌کند و رویدادهای کمبود گاه‌به‌گاه ایجاد می‌کند که استحکام هنجارهای اشتراک را آزمایش می‌کند.

## ۳-۲- مدل شخصیت و نگاشت OCEAN

### ۳-۲-۱- شخصیت مبتنی بر پاداش

شخصیت هر عامل به صورت دو وزن در تابع پاداش آن رمزگذاری شده است:

Ri=wself⋅Ci+wfair⋅F  (معادله ۳-۲)

که در آن:

Ci = راحتی شخصی (کسری از تقاضای برآورده‌شده، محدوده [۰، ۱])

F = شاخص عدالت جین در تمام خانه‌ها (محدوده [۰، ۱])

wself+wfair=1.0

چهار نوع شخصیت اصلی تعریف شده است:

جدول ۱۰-۳

| نوع | wself | wfair | توصیف رفتاری |
| --- | --- | --- | --- |
| خودخواه محض | ۱/۰ | ۰/۰ | فقط راحتی شخصی را حداکثر می‌کند؛ عدالت جامعه را کاملاً نادیده می‌گیرد |
| فردگرا | ۰/۸ | ۰/۲ | عمدتاً خودخواه اما آگاهی ملایم از عدالت دارد |
| اجتماعی | ۰/۵ | ۰/۵ | راحتی شخصی و عدالت جامعه را به طور مساوی متوازن می‌کند |
| نوع‌دوست | ۰/۲ | ۰/۸ | عدالت جامعه را بر راحتی شخصی اولویت می‌دهد |

یک نوع شخصیت پنجم، high_openness_innovator (مبتکر با گشودگی بالا)، برای سناریوی اثر مبتکر معرفی شده است (بخش ۳-۶ را ببینید). این نوع وزن‌های پاداش یکسانی با نوع اجتماعی دارد (wself=wfair=0.5) اما در پارامترهای کاوش خود متفاوت است (بخش ۳-۴ را ببینید).

### ۳-۲-۲- مبانی پنج‌عاملی (OCEAN)

انواع شخصیت استفاده‌شده در این شبیه‌سازی با مختصات صریح در فضای شخصیتی پنج‌عاملی (OCEAN) مطابقت دارند (Goldberg، 1990). این مبناگذاری در نظریه روان‌شناختی ثابت، هسته اصلی مشارکت این پایان‌نامه را تشکیل می‌دهد — به جای ابداع برچسب‌های دلخواه، هر نوع عامل را به یک چارچوب روان‌شناختی کاملاً مطالعه‌شده نگاشت می‌کنیم. به پیروی از John & Srivastava (1999)، سازگاری شامل تمایلات اجتماعی است که ما آن را به صورت wfair در تابع پاداش عملیاتی می‌کنیم. نگاشت گشودگی به نرخ کاوش (ε) از روش‌شناسی نگاشت‌های شخصیت به پارامترهای RL که توسط کارهای قبلی ایجاد شده، پیروی می‌کند (Ren & Xu، 2025؛ Moon et al.، 2022).

جدول ۳-۱: نگاشت ویژگی‌های OCEAN به رفتار عامل

جدول ۱۰-۴

| ویژگی OCEAN | بعد | اثر بر عامل | پارامتر پاداش تحت تأثیر |
| --- | --- | --- | --- |
| سازگاری (A) — بالا | جهت‌گیری اجتماعی | عامل عدالت جامعه را سنگین‌تر وزن می‌کند | wfair افزایش |
| سازگاری (A) — پایین | سلطه خودخواهی | عامل راحتی شخصی را بر اشتراک اولویت می‌دهد | wself افزایش |
| وظیفه‌شناسی (C) — بالا | رفتار سازگار | عامل سیاست اشتراک پایدار را حفظ می‌کند | واریانس کاهش ε |
| گشودگی (O) — بالا | کاوش، تازگی‌جویی | عامل استراتژی‌های اشتراک را طولانی‌تر کاوش می‌کند | ε اولیه بالاتر، کاهش کندتر |
| روان‌رنجوری (N) — بالا | حساسیت به تهدید | عامل حالت‌های قطعی را سنگین‌تر جریمه می‌کند | ضریب جریمه قطعی افزایش |

جدول ۳-۲: انواع شخصیت به عنوان مختصات OCEAN

جدول ۱۰-۵

| نوع شبیه‌سازی | A | C | O | N | wself | wfair |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خودخواه محض | بسیار پایین | متوسط | پایین | متوسط | ۱/۰ | ۰/۰ |
| فردگرا | پایین | متوسط | پایین | متوسط | ۰/۸ | ۰/۲ |
| اجتماعی | متوسط-بالا | متوسط | متوسط | متوسط | ۰/۵ | ۰/۵ |
| نوع‌دوست | بالا | متوسط | متوسط | پایین | ۰/۲ | ۰/۸ |
| مبتکر با گشودگی بالا | متوسط-بالا | متوسط | بالا | متوسط | ۰/۵ | ۰/۵ |

توجه داشته باشید که high_openness_innovator تنها در بعد گشودگی خود با نوع اجتماعی تفاوت دارد که به صورت نرخ کاهش کاوش کندتر ظاهر می‌شود نه یک وزن پاداش متفاوت. این به ما اجازه می‌دهد اثر رفتار کاوشی را از ترجیحات عدالت جدا کنیم.

## ۳-۳- طراحی تابع پاداش

تابع پاداش عنصر طراحی کلیدی است که محدودیت‌های اخلاقی را در هدف یادگیری تعبیه می‌کند:

Ri=wself⋅Ci+wfair⋅F  (معادله ۳-۲)

جدول ۱۰-۶

| نماد | تعریف | واحد | منبع |
| --- | --- | --- | --- |
| Ri | پاداش اسکالر کل برای عامل i | — | این کار (معادله ۳-۲) |
| wself | وزن اختصاص‌یافته به راحتی شخصی | — | نگاشت OCEAN |
| Ci | سطح راحتی شخصی عامل i | — | این کار (معادله ۳-۳) |
| wfair | وزن اختصاص‌یافته به عدالت جامعه | — | اقتباس از Hughes et al. (2018) |
| F | شاخص عدالت جین برای جامعه | — | Jain et al. (1984) |

راحتی شخصی Ci کسری از تقاضای ساعتی خانه است که برآورده شده است:

Ci=تقاضای برآوردهiتقاضاi  (معادله ۳-۳)

شاخص عدالت جین F در سراسر همه خانه‌ها محاسبه می‌شود (Jain، Chiu & Hawe، 1984):

F=i=1NCi2N⋅i=1NCi2  (معادله ۳-۴)

که در آن N تعداد خانه‌ها و Ci راحتی خانه i است. این شاخص از 1N (حداکثر نابرابری — یک خانه همه چیز را دریافت می‌کند، دیگران هیچ) تا ۱/۰ (برابری کامل — همه خانه‌ها راحتی یکسان دارند) متغیر است. شاخص جین به طور گسترده در مهندسی شبکه و ادبیات تخصیص منابع استفاده می‌شود زیرا مستقل از مقیاس، پیوسته، و مستقل از اندازه جمعیت است (Zhou & Sun، 2023).

پاداش پس از هر ساعت محاسبه و در طول ۲۴ ساعت روز جمع می‌شود. در پایان هر اپیزود (روز)، هر عامل مجموع پاداش‌های ساعتی خود را دریافت می‌کند.

## ۳-۴- الگوریتم یادگیری

هر خانه توسط یک عامل یادگیری Q جدولی مستقل با مشخصات زیر کنترل می‌شود:

### ۳-۴-۱- فضای حالت

حالت یک چندتایی گسسته (ساعت، سطح باتری) است که در آن:

ساعت: ۰–۲۳ (۲۴ مقدار گسسته)

سطح باتری: به ۴ جعبه با استفاده از آستانه‌های ۲۵٪، ۵۰٪، ۷۵٪ از ظرفیت گسسته‌سازی شده است

فضای حالت کل: 24×4=96 حالت.

### ۳-۴-۲- فضای عمل

سه عمل گسسته تعیین می‌کنند که چه کسری از انرژی مازاد خالص خانه (تولید منهای تقاضا در ساعت جاری) با همسایه به اشتراک گذاشته شود:

جدول ۱۰-۷

| عمل | کسر اشتراک | رفتار |
| --- | --- | --- |
| ۰ | ۰٪ | نگهداری تمام مازاد برای ذخیره باتری |
| ۱ | ۵۰٪ | اشتراک نیمی از مازاد، ذخیره مابقی |
| ۲ | ۱۰۰٪ | اشتراک تمام مازاد، ذخیره هیچ |

اگر خانه کسری خالص داشته باشد (تقاضا > تولید)، عمل به ۰ (چیزی برای اشتراک وجود ندارد) اجبار می‌شود.

### ۳-۴-۳- به‌روزرسانی Q-Learning

مقدار Q برای هر جفت حالت-عمل با استفاده از قانون استاندارد یادگیری Q جدولی به‌روزرسانی می‌شود (Watkins & Dayan، 1992؛ Sutton & Barto، 2018):

Q(s,a)←Q(s,a)+αR+γmaxa′Q(s′,a′)−Q(s,a)  (معادله ۳-۵)

جدول ۱۰-۸

| نماد | تعریف | واحد | منبع |
| --- | --- | --- | --- |
| Q(s,a) | تخمین ارزش عمل برای حالت s و عمل a | — | Watkins & Dayan (1992) |
| α | نرخ یادگیری (۰/۲) | — | Sutton & Barto (2018) |
| R | پاداش لحظه‌ای | — | این کار (معادله ۳-۲) |
| γ | عامل تنزیل (۰/۹۹) | — | Sutton & Barto (2018) |
| s,s′ | حالت فعلی و بعدی | — | Watkins & Dayan (1992) |

### ۳-۴-۴- فراپارامترها

جدول ۱۰-۹

| پارامتر | مقدار | توضیحات |
| --- | --- | --- |
| نرخ یادگیری α | ۰/۲ | استاندارد برای یادگیری Q جدولی |
| عامل تنزیل γ | ۰/۹۹ | وزن قوی بر پاداش‌های آینده (برنامه‌ریزی بلندمدت) |
| کاوش اولیه ε | ۱/۰ | کاملاً کاوشگر در شروع |
| نرخ کاهش ε | ۰/۹۹۹ | کاهش تدریجی در هر اپیزود |
| حداقل ε (استاندارد) | ۰/۰۱ | سیاست نهایی نزدیک به حریصانه |
| حداقل ε (مبتکر) | ۰/۰۵ | مبتکر کاوش را طولانی‌تر ادامه می‌دهد |
| مقداردهی اولیه Q | ۱/۰ (خوش‌بینانه) | تشدید کاوش اولیه |
| اپیزودها | ۸۰۰۰ | کافی برای همگرایی در فضای ۹۶ حالته |

مقداردهی اولیه خوش‌بینانه (Q(s,a)=1.0 برای همه جفت‌های حالت-عمل) یک انتخاب هدفمند است که عوامل را تشویق می‌کند همه اعمال را در اوایل آموزش امتحان کنند.

عامل مبتکر تنها در مقدار حداقل اپسیلون خود متفاوت است (۰/۰۵ به جای ۰/۰۱)، به این معنی که حتی در همگرایی نیز احتمال کاوش تصادفی ۵٪ را حفظ می‌کند. این ویژگی «گشودگی به تجربه» از مدل OCEAN را عملیاتی می‌کند — مبتکر کنجکاو باقی می‌ماند و حتی پس از همگرایی عوامل استاندارد، به تلاش استراتژی‌های جایگزین ادامه می‌دهد.

### ۳-۴-۵- نمودار جریان معماری سیستم

حلقه شبیه‌سازی کامل از این توالی پیروی می‌کند:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     حلقه شبیه‌سازی (هر اپیزود = ۱ روز)            │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                  │
│  ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────────┐  │
│  │  ۱. بازنشانی  │     │  ۲. تولید    │     │   ۳. تحقق        │  │
│  │   محیط       │────▶│   خورشیدی   │────▶│   تقاضا          │  │
│  │  (باتری،     │     │  (معادله     │     │  (۴ پروفایل)     │  │
│  │  آب و هوا)   │     │   ۳-۱)       │     │                  │  │
│  └──────────────┘     └──────────────┘     └──────────────────┘  │
│                                                    │             │
│                                                    ▼             │
│  ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────────┐  │
│  │  ۶. محاسبه   │     │  ۵. اشتراک   │     │   ۴. مشاهده      │  │
│  │   پاداش     │◀────│   انرژی     │◀────│   حالت           │  │
│  │  (معادلات   │     │  (عمل از Q)   │     │  (ساعت،  درصد    │  │
│  │   ۳-۲ تا ۳-۴)│     │              │     │   باتری)         │  │
│  └──────────────┘     └──────────────┘     └──────────────────┘  │
│                                                    │             │
│                                                    ▼             │
│  ┌──────────────┐     ┌──────────────┐     ┌──────────────────┐  │
│  │  ۷. به‌روزرسانی│     │  ۸. کاهش ε  │     │  ۹. ساعت بعد     │  │
│  │  Q(s,a) via  │────▶│  (ε ← ε ×   │────▶│  یا پایان اپیزود│  │
│  │  معادله (۳-۵)│     │   ۰/۹۹۹)    │     │  (t = ۰..۲۳)     │  │
│  └──────────────┘     └──────────────┘     └──────────────────┘  │
│                                                    │             │
│                                                    ▼             │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│  │   ۱۰. اپیزود کامل → ثبت معیارها → اپیزود بعدی               │ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│                                                                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## ۳-۵- مکانیزم اشتراک انرژی

اشتراک انرژی در هر ساعت از یک فرآیند دو مرحله‌ای پیروی می‌کند:

مرحله ۱ — مصرف و ذخیره محلی: هر خانه ابتدا از تولید خورشیدی جاری خود برای تأمین تقاضای خود استفاده می‌کند. هر مازادی به باتری شارژ می‌شود (تا ظرفیت). هر مازاد باقی‌مانده پس از شارژ باتری به مازاد قابل صادرات تبدیل می‌شود. اگر تولید ناکافی باشد، باتری دشارژ می‌شود تا کسری پوشش داده شود. اگر باتری تخلیه شود، خانه تقاضای برآورده‌نشده را تجربه می‌کند (راحتی کاهش‌یافته).

مرحله ۲ — اشتراک: عمل اشتراک تعیین‌شده مشخص می‌کند چه کسری از مازاد قابل صادرات به همسایه فرستاده شود. خانه دریافت‌کننده ابتدا از انرژی دریافتی برای کاهش هر تقاضای برآورده‌نشده جاری استفاده می‌کند، سپس مابقی را در باتری خود ذخیره می‌کند (اگر ظرفیت اجازه دهد). انرژی که نمی‌تواند ذخیره یا استفاده شود، هدر می‌رود.

این توالی به این معنی است که اشتراک شامل یک فداکاری واقعی است: انرژی به اشتراک گذاشته‌شده می‌توانست برای استفاده آینده خود دهنده ذخیره شود. این تنش اصلی را ایجاد می‌کند که پاداش‌های تعدیل‌شده با شخصیت برای حل آن طراحی شده‌اند.

## ۳-۶- ترکیب‌های جامعه (سناریوها)

پنج ترکیب جامعه متمایز آزمایش شده است، هر یک با ۵ دانه تصادفی (۴۲، ۱۲۳، ۴۵۶، ۷۸۹، ۱۰۱۱) برای قابلیت اطمینان آماری:

جدول ۳-۳: سناریوهای آزمایشی

جدول ۱۰-۱۰

| سناریو | ترکیب | تعداد خانه | هدف پژوهشی |
| --- | --- | --- | --- |
| همه خودخواه | ۱۰ × خودخواه محض | ۱۰ | خط پایه — بدون نگرانی عدالت |
| همه اجتماعی | ۱۰ × اجتماعی | ۱۰ | کران بالا برای رفتار عادلانه |
| مختلط | ۵ اجتماعی + ۵ خودخواه محض | ۱۰ | آیا عوامل اجتماعی می‌توانند عدالت جامعه را بالا ببرند؟ |
| نوع‌دوستی متنوع | ۱ نوع‌دوست، ۳ اجتماعی، ۳ فردگرا، ۳ خودخواه محض | ۱۰ | شخصیت‌های ناهمگن — تنوع واقع‌گرایانه |
| اثر مبتکر | ۱ مبتکر با O بالا، ۴ اجتماعی، ۳ فردگرا، ۲ خودخواه محض | ۱۰ | آیا یک بی‌ثبات‌کننده کنجکاو بر سیستم تأثیر می‌گذارد؟ |

## ۳-۷- معیارهای عملکرد

هفت معیار در سراسر شبیه‌سازی‌ها ردیابی شده است.

میانگین راحتی جامعه (C): رفاه کلی محله را کمّی می‌کند. این معیار به عنوان میانگین کسر تقاضای برآورده‌شده همه خانه‌ها در طول پنجره ارزیابی (۱۰۰۰ اپیزود آخر) محاسبه می‌شود:

C=1N⋅Ti=1Nt=1TCi,t  (معادله ۴-۱)

شاخص عدالت جین (F): برابری در توزیع راحتی در میان خانه‌ها را اندازه‌گیری می‌کند:

F=i=1NCi2N⋅i=1NCi2  (معادله ۴-۲)

نرخ روزهای قطعی برق (B): فراوانی روزهایی را ثبت می‌کند که حداقل یک خانه تقاضای برآورده‌نشده قابل توجهی را تجربه می‌کند:

B=1Tt=1T1​miniCi,t<0.95  (معادله ۴-۳)

هدررفت انرژی (W): کل انرژی مازادی را اندازه‌گیری می‌کند که نمی‌تواند ذخیره یا در جامعه به اشتراک گذاشته شود:

W=1Tt=1Ti=1Nمازاد قابل صادراتi,t−انرژی به اشتراک گذاشتهi,t+  (معادله ۴-۴)

شکاف راحتی اجتماعی در برابر خودخواه (ΔC): میانگین راحتی عوامل نوع اجتماعی در برابر عوامل نوع خودخواه در جوامع مختلط.

ضریب جینی (G): معیار ثانویه نابرابری:

G=2i=1Ni⋅C(i)Ni=1NC(i)−N+1N  (معادله ۴-۵)

فراوانی اشتراک (S): تمایل آموخته‌شده به همکاری را با بررسی جدول Q نهایی هر عامل پس از آموزش اندازه‌گیری می‌کند:

Si={(s,a)∣a∈{1,2}∧a=argmaxa′Qi(s,a′)}|S|  (معادله ۴-۶)

### نگاشت معیار به سؤال پژوهش

جدول ۳-۴ هر سؤال پژوهش را به معیار(های) مرتبط خود نگاشت می‌کند و نقش هر معیار را در ارزیابی توضیح می‌دهد.

جدول ۳-۴: نگاشت معیار به سؤال پژوهش

جدول ۱۰-۱۱

| سؤال پژوهش | معیارهای مرتبط | نقش در ارزیابی |
| --- | --- | --- |
| اصلی: تأثیر کلی بر کارایی، عدالت و استحکام | هدررفت انرژی (W)؛ شاخص عدالت جین (F)؛ میانگین راحتی جامعه (C)؛ نرخ قطعی (B) | گزارش سلامت سطح جامعه |
| فرعی ۱: الگوهای اشتراکی از هنجارهای عدالت | فراوانی اشتراک (S)؛ نقشه‌های حرارتی Q-Table | کمّی‌سازی تمایل به اشتراک |
| فرعی ۲: سازش بین کارایی و عدالت توزیعی | هدررفت انرژی (W) در برابر شاخص جین (F) و ضریب جینی (G) | آزمایش آیا برابری کارایی را کاهش می‌دهد |
| فرعی ۳: تغییر رفتار خودخواهان از طریق دوجانبه‌گرایی | شکاف راحتی (ΔC)؛ فراوانی اشتراک خودخواهان در مختلط | ارزیابی تأثیر عوامل اجتماعی |
| فرعی ۴: تأثیر مبتکر بر پایداری | ضریب جینی (G)؛ نرخ قطعی (B)؛ میانگین راحتی (C) | ثبت بی‌ثباتی |

## ۳-۸- فراپارامترها و آموزش

همه سناریوها پارامترهای فیزیکی یکسانی دارند:

جدول ۱۰-۱۲

| پارامتر | مقدار | منبع |
| --- | --- | --- |
| خانه‌ها | ۱۰ | Alshehri & Gaunt (2020); Charbonnier et al. (2022) |
| ظرفیت باتری | ۷/۰ کیلووات ساعت | Alshehri & Gaunt (2020); Ali et al. (2023) |
| پیک خورشیدی | ۱/۳ کیلووات | Charbonnier et al. (2022); Zhou & Sun (2023) |
| احتمال ابری | ۰/۱۵ | Kusatake et al. (2023); Behrunani et al. (2023) |
| اپیزود در هر اجرا | ۸۰۰۰ | تعیین‌شده از طریق آزمایش‌های راهنما |
| دانه در هر سناریو | ۵ | استاندارد برای مطالعات MARL انرژی |
| پنجره ارزیابی | ۱۰۰۰ اپیزود آخر | کافی برای برآورد میانگین پایدار پس از همگرایی |

تمام فراپارامترهای یادگیری Q در سراسر سناریوها و عوامل یکسان هستند، به جز عامل مبتکر با εmin=0.05.

# فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

همه سناریوها در برابر خط پایه همه خودخواه مقایسه می‌شوند که عدم حضور روش پیشنهادی تعدیل OCEAN را نشان می‌دهد — عوامل فقط راحتی شخصی خود را بهینه می‌کنند (wself=1.0,wfair=0.0). هر سناریوی دیگر روش پیشنهادی را دربر می‌گیرد و در برابر این خط پایه برای جداسازی اثر پاداش‌های مبتنی بر شخصیت ارزیابی می‌شود.

## ۴-۱- معیارهای سطح جامعه

شکل ۴-۱: معیارهای سطح جامعه در پنج سناریو

خلاصه کمی:

جدول ۴-۱: نتایج کامل سطح جامعه (میانگین ± انحراف معیار در ۵ دانه)

جدول ۱۱-۱

| سناریو | راحتی | عدالت | نرخ قطعی | هدررفت (کیلووات ساعت) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| همه خودخواه | ۰/۹۲۰ ± ۰/۰۱۰ | ۰/۹۲۲ ± ۰/۰۱۰ | ۱۴/۵٪ ± ۱/۴٪ | ۴/۹۸ ± ۰/۵۰ |
| همه اجتماعی | ۰/۹۱۴ ± ۰/۰۱۱ | ۰/۹۱۸ ± ۰/۰۱۱ | ۱۴/۵٪ ± ۱/۴٪ | ۴/۴۱ ± ۰/۷۴ |
| مختلط | ۰/۹۲۰ ± ۰/۰۰۷ | ۰/۹۲۳ ± ۰/۰۰۸ | ۱۴/۵٪ ± ۱/۴٪ | ۴/۳۴ ± ۰/۵۵ |
| نوع‌دوستی متنوع | ۰/۹۱۴ ± ۰/۰۰۷ | ۰/۹۱۹ ± ۰/۰۰۶ | ۱۴/۵٪ ± ۱/۴٪ | ۴/۹۶ ± ۰/۵۴ |
| اثر مبتکر | ۰/۹۰۲ ± ۰/۰۰۸ | ۰/۹۰۷ ± ۰/۰۰۹ | ۱۵/۷٪ ± ۱/۱٪ | ۴/۷۰ ± ۰/۲۷ |

مشاهدات کلیدی:

سناریوهای خط پایه (همه خودخواه، همه اجتماعی، مختلط) تقریباً در سطح جامعه قابل تشخیص نیستند. همه به راحتی حدود ۰/۹۲، عدالت حدود ۰/۹۲، و نرخ قطعی حدود ۱۴/۵٪ دست می‌یابند. تحلیل واریانس یک‌طرفه (ANOVA) در پنج سناریو معنی‌دار است (F = 3.362، p = 0.0293)، اما این معنی‌داری کاملاً توسط سناریوی اثر مبتکر ایجاد شده است.

در مورد همه اجتماعی در برابر همه خودخواه به طور خاص: همه خودخواه به راحتی ۰/۹۲۰ و همه اجتماعی به ۰/۹۱۴ دست می‌یابند — تفاوتی به اندازه ۰/۰۰۶. این ممکن است به نظر برسد که جوامع خودخواه از جوامع اجتماعی بهتر عمل می‌کنند، اما آزمون t مستقل نشان می‌دهد این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نیست (t = 0.845، p = 0.4229). به عبارت دیگر، این دو جامعه در حد نویز آماری یکسان عمل می‌کنند.

هدررفت در جوامع تحت سلطه اجتماعی کمترین است. سناریوهای همه اجتماعی و مختلط به ترتیب ۴/۴۱ و ۴/۳۴ کیلووات ساعت هدررفت دارند، در مقایسه با ۴/۹۸ کیلووات ساعت برای همه خودخواه. این یک کاهش ۱۱/۵٪ در هدررفت را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه آزمون t مستقل نشان می‌دهد این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نیست (t = 1.422، p = 0.193)، این نتیجه باید به عنوان یک روند جهت‌دار و یک مزیت بالقوه کارایی در نظر گرفته شود و نه یک واقعیت قطعی.

نرخ قطعی در سراسر سناریوها تقریباً یکسان است (۱۴/۵٪ ± ۱/۴٪ برای همه به جز اثر مبتکر در ۱۵/۷٪ ± ۱/۱٪). این یکنواختی نشان می‌دهد که نرخ قطعی عمدتاً توسط مدل آب و هوا (۱۵٪ احتمال روز ابری) هدایت می‌شود تا شخصیت عامل.

سناریوی اثر مبتکر در تمام معیارها عملکرد ضعیف‌تری دارد. راحتی (۰/۹۰۲)، عدالت (۰/۹۰۷)، و نرخ قطعی (۱۵/۷٪) همه به طور قابل توجهی بدتر از هر سناریوی دیگر هستند.

## ۴-۲- تفاوت‌های راحتی بر اساس نوع عامل

شکل ۴-۲: راحتی اجتماعی در برابر خودخواه در جوامع مختلط

جدول ۴-۲: شکاف راحتی بر اساس نوع عامل

جدول ۱۱-۲

| سناریو | راحتی اجتماعی | راحتی خودخواه | تفاوت | آزمون t جفتی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مختلط | ۰/۹۳۵ ± ۰/۰۰۷ | ۰/۹۰۵ ± ۰/۰۱۰ | ۰۲۹/۰+ (۹/۲+ درصد) | t = 8.487, p = 0.0011 |
| نوع‌دوستی متنوع | ۰/۹۲۴ ± ۰/۰۰۹ | ۰/۹۰۴ ± ۰/۰۱۲ | ۰۲۰/۰+ (۰/۲+ درصد) | t = 2.834, p = 0.0472 |
| اثر مبتکر | ۰/۹۱۲ ± ۰/۰۱۱ | ۰/۸۹۲ ± ۰/۰۰۸ | ۰۱۹/۰+ (۹/۱+ درصد) | — |

یافته‌های کلیدی:

عوامل اجتماعی به طور مداوم از عوامل خودخواه بهتر عمل می‌کنند در هر پیکربندی جامعه مختلط. بزرگترین مزیت در سناریوی مختلط (۲/۹ درصد، p = 0.0011) است.

مزیت از نظر آماری معنی‌دار است در هر دو سناریوی مختلط (p = 0.0011) و نوع‌دوستی متنوع (p = 0.0472).

مکانیزم دوجانبه‌گرایی پیدایشی است: عوامل اجتماعی مازاد را با همسایگان خودخواه به اشتراک می‌گذارند، و اگرچه عوامل خودخواه متقابلاً جبران نمی‌کنند، منفعت سطح جامعه از کاهش قطعی‌ها اثر قایق‌رونده ایجاد می‌کند.

شکاف ۲/۹ درصد از نظر عملی معنادار است. در یک سال (۳۶۵ روز)، تفاوت ۲/۹٪ در راحتی به تقریباً ۱۰/۶ روز اضافی در سال ترجمه می‌شود که در آن خانه خودخواه متوسط تقاضای برآورده‌نشده قابل توجهی را تجربه می‌کند.

## ۴-۳- تحلیل نابرابری (ضریب جینی)

شکل ۴-۳: ضریب جینی راحتی در میان خانه‌ها

جدول ۴-۳: ضریب جینی بر اساس سناریو (میانگین ± انحراف معیار در ۵ دانه)

جدول ۱۱-۳

| سناریو | ضریب جینی | رتبه (برابرترین → نابرابرترین) |
| --- | --- | --- |
| مختلط | ۰/۰۷۹۰ ± ۰/۰۰۶۷ | ۱ (برابرترین) |
| همه خودخواه | ۰/۰۷۹۶ ± ۰/۰۰۸۷ | ۲ |
| نوع‌دوستی متنوع | ۰/۰۸۴۴ ± ۰/۰۰۵۸ | ۳ |
| همه اجتماعی | ۰/۰۸۴۹ ± ۰/۰۰۹۸ | ۴ |
| اثر مبتکر | ۰/۰۹۶۲ ± ۰/۰۰۷۹ | ۵ (نابرابرترین) |

تحلیل:

ضد-شهود: همه خودخواه یکی از برابرترین جوامع است. در جامعه‌ای که هر عامل از همان استراتژی خودخواهانه پیروی می‌کند، نتایج متقارن هستند — هر عامل همان تصمیمات را در همان حالت‌ها می‌گیرد که منجر به سطوح راحتی تقریباً یکسان می‌شود.

اثر مبتکر بالاترین نابرابری را تولید می‌کند (جینی = ۰/۰۹۶۲ ± ۰/۰۰۷۹)، که ۱۳٪ بالاتر از نابرابرترین سناریوی بعدی (همه اجتماعی در ۰/۰۸۴۹) و ۲۲٪ بالاتر از سناریوی مختلط (۰/۰۷۹۰) است.

همه اجتماعی بالاترین نابرابری غیر-مبتکر را نشان می‌دهد (۰/۰۸۴۹ ± ۰/۰۰۹۸). این به این دلیل است که عوامل اجتماعی گاهی خود را با اشتراک در مضیقه نسبی قرار می‌دهند.

مختلط برابرترین جامعه است (جینی = ۰/۰۷۹۰ ± ۰/۰۰۶۷)، کمی جلوتر از همه خودخواه.

## ۴-۴- رفتار اشتراکی آموخته‌شده

شکل ۴-۴: نسبت حالت‌های جدول Q که بهترین عمل اشتراک است

جدول ۴-۴: فراوانی اشتراک بر اساس نوع عامل و سناریو

جدول ۱۱-۴

| سناریو | گروه عامل | میانگین فراوانی اشتراک | تفسیر |
| --- | --- | --- | --- |
| همه خودخواه | همه عوامل | ۰/۱۳۰۴ ± ۰/۰۲۴۲ | خط پایه پایین: عوامل خودخواه به ندرت اشتراک می‌کنند |
| همه اجتماعی | همه عوامل | ۰/۱۲۸۳ ± ۰/۰۲۷۰ | مشابه خودخواه |
| مختلط | گروه اجتماعی | ۰/۱۳۹۲ ± ۰/۰۲۰۰ | بالاترین اشتراک |
| مختلط | گروه خودخواه | ۰/۱۳۰۸ ± ۰/۰۲۷۷ | برخی خودخواهان اشتراک را یاد می‌گیرند |
| نوع‌دوستی متنوع | گروه اجتماعی | ۰/۱۲۶۰ ± ۰/۰۳۱۶ | مشابه خط پایه همگن |
| اثر مبتکر | گروه کاوشگر | ۰/۱۳۳۳ ± ۰/۰۲۹۰ | نرخ متوسط |
| اثر مبتکر | گروه خودخواه | ۰/۱۳۱۳ ± ۰/۰۲۷۵ | مشابه مختلط |

یافته‌های کلیدی:

عوامل اجتماعی در جوامع مختلط بیشترین اشتراک را دارند (۱۳/۹۲٪ ± ۲/۰۰٪ از حالت‌ها).

فراوانی اشتراک یکنواخت‌تر از حد انتظار است. تفاوت بین بالاترین گروه (مختلط اجتماعی در ۱۳/۹۲٪) و پایین‌ترین (همه اجتماعی در ۱۲/۸۳٪) فقط حدود ۱/۱ درصد است.

عوامل خودخواه در جوامع مختلط تقریباً با همان نرخ عوامل اجتماعی اشتراک می‌کنند (۱۳/۰۸٪ ± ۲/۷۷٪ در برابر ۱۳/۹۲٪ ± ۲/۰۰٪). این شواهدی از دوجانبه‌گرایی پیدایشی غیرمستقیم است.

سناریوی اثر مبتکر الگوهای اشتراک مشابهی با سناریوی مختلط نشان می‌دهد.

## ۴-۵- نقشه‌های حرارتی Q-Table — سیاست‌های آموخته‌شده

شکل ۴-۵: مقادیر متوسط Q در هر ساعت برای عوامل نماینده

جدول ۴-۵: الگوهای کیفی نقشه حرارتی بر اساس نوع عامل

جدول ۱۱-۵

| نوع عامل | الگوی اشتراک | پنجره ساعتی | شدت |
| --- | --- | --- | --- |
| خودخواه محض | تقریباً هرگز اشتراک نمی‌کند | هیچ | بسیار کم |
| فردگرا | اشتراک گاه‌به‌گاه نیمروز | ۱۰–۱۶ | کم |
| اجتماعی | اشتراک منظم نیمروز | ۱۰–۱۶ | متوسط |
| نوع‌دوست | اشتراک گسترده و مکرر | ۸–۱۸ | بالا |
| مبتکر با گشودگی بالا | اشتراک گسترده و کاوشگرانه | ۸–۱۸ | متوسط-بالا |

## ۴-۶- حساسیت به کمبود منابع

شکل ۴-۶: راحتی اجتماعی در برابر خودخواه بر اساس احتمال روز ابری

جدول ۴-۶: راحتی بر اساس احتمال ابری و نوع عامل

جدول ۱۱-۶

| احتمال ابری | راحتی اجتماعی | راحتی خودخواه | شکاف | آماره t | مقدار p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱۵٪ (خط پایه) | ۰/۹۳۴۵ ± ۰/۰۰۶۳ | ۰/۹۰۵۱ ± ۰/۰۰۸۶ | ۰/۰۲۹۵ | ۶/۲۰۶ | ۰/۰۰۳۴ |
| ۲۵٪ | ۰/۸۶۳۱ ± ۰/۰۲۲۱ | ۰/۸۳۷۳ ± ۰/۰۲۴۵ | ۰/۰۲۵۸ | ۱/۷۲۹ | ۰/۱۵۹۱ |
| ۳۵٪ | ۰/۸۱۲۵ ± ۰/۰۲۷۱ | ۰/۷۸۲۰ ± ۰/۰۱۴۲ | ۰/۰۳۰۵ | ۲/۳۵۲ | ۰/۰۷۸۲ |

یافته کلیدی:

هر دو گروه اجتماعی و خودخواه کاهش راحتی قابل توجهی را تحت کمبود منابع تجربه می‌کنند، اما مزیت اجتماعی پایدار است. در احتمال ابری ۱۵٪ (خط پایه)، عوامل اجتماعی با ۲/۹۵ درصد از عوامل خودخواه بهتر عمل می‌کنند (p = 0.0034). در احتمالات ۲۵٪ و ۳۵٪، شکاف به ترتیب ۲/۵۸ و ۳/۰۵ درصد است — اساساً بدون تغییر.

## ۴-۷- آزمون‌های معنی‌داری آماری

جدول ۴-۷: نتایج آزمون‌های آماری

جدول ۱۱-۷

| آزمون | مقایسه | نوع آزمون | آماره | p-value | معنی‌دار؟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | همه خودخواه در برابر همه اجتماعی (راحتی جامعه) | t مستقل | t = 0.845 | ۰/۴۲۲۹ | خیر |
| ۲ | اجتماعی در برابر خودخواه در مختلط (راحتی عامل) | t جفتی | t = 8.487 | ۰/۰۰۱۱ | بله |
| ۳ | اجتماعی در برابر خودخواه در نوع‌دوستی متنوع (راحتی عامل) | t جفتی | t = 2.834 | ۰/۰۴۷۲ | بله |
| ۴ | اثر مبتکر در برابر مختلط (راحتی جامعه) | t مستقل | t = -3.562 | ۰/۰۰۷۴ | بله |
| ۵ | راحتی جامعه در ۵ سناریو | ANOVA یک‌طرفه | F = 3.362 | ۰/۰۲۹۳ | بله |

## ۴-۸- اثر مبتکر — یافته شگفت‌انگیز

سناریوی اثر مبتکر برای آزمایش اینکه آیا یک عامل با گشودگی بالا و کنجکاو می‌تواند یک جامعه مختلط را تثبیت یا بی‌ثبات کند، طراحی شد. پاسخ روشن است: مبتکر سیستم را بی‌ثبات می‌کند.

خلاصه شواهد:

جدول ۱۱-۸

| معیار | مختلط (بدون مبتکر) | اثر مبتکر | تغییر |
| --- | --- | --- | --- |
| راحتی جامعه | ۰/۹۲۰ ± ۰/۰۰۷ | ۰/۹۰۲ ± ۰/۰۰۸ | ۲/۰-٪ |
| عدالت جین | ۰/۹۲۳ ± ۰/۰۰۸ | ۰/۹۰۷ ± ۰/۰۰۹ | ۷/۱-٪ |
| نرخ قطعی | ۱۴/۵٪ ± ۱/۴٪ | ۱۵/۷٪ ± ۱/۱٪ | ۳/۸+٪ |
| ضریب جینی | ۰/۰۷۹۰ ± ۰/۰۰۶۷ | ۰/۰۹۶۲ ± ۰/۰۰۷۹ | ۲۲+٪ |

چرا این اتفاق می‌افتد؟

عامل مبتکر بیشتر کاوش می‌کند (εmin بالاتر = ۰/۰۵ در برابر ۰/۰۱). این کاوش غیرقابل پیش‌بینی‌ را در پویایی اشتراک انرژی جامعه ایجاد می‌کند. سایر عوامل — به ویژه عوامل خودخواه — نمی‌توانند انتظارات پایداری درباره زمان وقوع اشتراک تشکیل دهند. این غیرقابل پیش‌بینی چندین اثر آبشاری دارد:

عدالت جامعه تنزل می‌یابد زیرا توزیع اشتراک بی‌نظم‌تر می‌شود.

راحتی کلی کاهش می‌یابد زیرا ناکامی در هماهنگی به معنی توزیع کمتر کارآمد انرژی است.

پیامد:

یافته اثر مبتکر یک نتیجه هشداردهنده برای طراحی سیستم‌های مدیریت انرژی مبتنی بر هوش مصنوعی است. معرفی یک عامل که به طور غیرقابل پیش‌بینی رفتار می‌کند — حتی با نیت خوب — می‌تواند هنجارهای اشتراک یک جامعه را بی‌ثبات کرده و رفاه کلی را کاهش دهد.

## ۴-۹- مقایسه با آخرین دستاوردهای علمی

جدول ۴-۸: مقایسه با آخرین مطالعات MARL انرژی

جدول ۱۱-۹

| مطالعه | روش | مکانیزم عدالت | راحتی جامعه | شاخص جین | تفاوت کلیدی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charbonnier و همکاران (۲۰۲۲) | MARL (CTDE) | هیچ | ~۰/۹۱ | گزارش نشده | Q-Table با اندازه ثابت |
| May و Huang (۲۰۲۳) | MARL (PPO) | برابری درآمد | ~۰/۸۹ | گزارش نشده | کشش قیمتی در P2P |
| مطالعه حاضر (مختلط) | OCEAN-MARL (IQL) | شاخص جین تعدیل‌شده با شخصیت | ۰/۹۲۰ ± ۰/۰۰۷ | ۰/۹۲۳ ± ۰/۰۰۸ | شکل‌دهی پاداش مبتنی بر روان‌شناسی |

سناریوی مختلط در این مطالعه به راحتی جامعه ۰/۹۲۰ و شاخص عدالت جین ۰/۹۲۳ دست می‌یابد که با عملکرد گزارش‌شده روش‌های قابل مقایسه رقابت می‌کند یا از آن فراتر می‌رود.

## ۴-۱۰- تحلیل کلی خنثی

نتایج ارائه‌شده در بخش‌های ۴-۱ تا ۴-۹ از سه نتیجه مرکزی پشتیبانی می‌کنند و دو محدودیت را آشکار می‌کنند که تفسیر آنها را مشروط می‌سازد.

آنچه کار کرد. شکل‌دهی پاداش مبتنی بر OCEAN تفاوت‌های قابل اندازه‌گیری و از نظر آماری معنی‌داری در سطح عامل فردی ایجاد کرد: عوامل اجتماعی در جوامع مختلط به راحتی ۲/۹ درصد بالاتر از همسایگان خودخواه دست یافتند (p = 0.0011). این اثر در چندین ترکیب جامعه و سطوح کمبود پایدار بود.

آنطور که انتظار می‌رفت کار نکرد. در سطح جامعه، ترکیب شخصیت تأثیر شگفت‌آوری خنثی داشت. سناریوهای همه خودخواه، همه اجتماعی، و مختلط به راحتی جامعه تقریباً یکسان (~۰/۹۲) و نرخ قطعی یکسان (۱۴/۵٪) دست یافتند.

آنچه واقعاً شگفت‌انگیز بود. اثر مبتکر — این یافته که یک عامل با گشودگی بالا با کاوش طولانی‌مدت، جامعه را بی‌ثبات می‌کند — غیرمنتظره و مقاوم بود. افزایش ۲۲٪ در نابرابری و افزایش ۳/۸٪ در نرخ قطعی در سناریوی اثر مبتکر، واضح‌ترین سیگنال در کل مجموعه داده را نشان می‌دهد.

# فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

## ۵-۱- سازش عدالت در برابر کارایی

تنش کلاسیک در تخصیص منابع بین کارایی (حداکثرسازی تولید کل) و عدالت (توزیع عادلانه تولید) است. در شبیه‌سازی ما، این سازش به صورت ظریفی ظاهر می‌شود:

در سطح جامعه، هیچ سازشی وجود ندارد. جوامع همه خودخواه و همه اجتماعی به راحتی تقریباً یکسان دست می‌یابند (۰/۹۲۰ در برابر ۰/۹۱۴، p = 0.42). کارایی و عدالت در تضاد نیستند زیرا سیستم ذاتاً همکارانه است.

در سطح فردی، یک سازش واضح وجود دارد. عوامل اجتماعی در جوامع مختلط به راحتی شخصی بالاتری نسبت به همسایگان خودخواه خود دست می‌یابند (۰/۹۳۵ در برابر ۰/۹۰۵، p = 0.0011).

پیامد سیاستی مهم است: هنجارهای عدالت لزوماً کارایی را کاهش نمی‌دهند. در سیستم‌های اشتراک منابع با ذخیره‌سازی، اشتراک مازادی که در غیر این صورت هدر می‌رفت، یک منفعت کارایی بالقوه است.

## ۵-۲- دوجانبه‌گرایی پیدایشی

یکی از جالب‌ترین یافته‌ها این است که عوامل خودخواه در جوامع مختلط گاهی اشتراک را یاد می‌گیرند، با وجود wfair=0 (بدون پاداش مستقیم برای عدالت). این از طریق مکانیزم دوجانبه‌گرایی غیرمستقیم پدیدار می‌شود:

عامل خودخواه A مازاد را احتکار می‌کند ← همسایه B کسری را تجربه می‌کند ← قطعی B به A سرایت می‌کند ← A قطعی را تجربه می‌کند.

عامل خودخواه A یاد می‌گیرد که اشتراک مقدار کمی مازاد با B در ساعات اوج از کسری بعدی B جلوگیری می‌کند ← A از قطعی آبشاری جلوگیری می‌کند ← A راحتی بلندمدت بالاتری را تجربه می‌کند.

## ۵-۳- مزیت اجتماعی در تمام سطوح کمبود پایدار است

تحلیل حساسیت (بخش ۴-۶) یک پویایی حیاتی را آشکار می‌کند: هر دو عامل اجتماعی و خودخواه کاهش راحتی قابل توجهی را تحت کمبود متحمل می‌شوند، اما مزیت اجتماعی ثابت می‌ماند. با افزایش احتمال روز ابری از ۱۵٪ به ۳۵٪:

هر دو گروه تقریباً ۱۳٪ از راحتی خط پایه خود را از دست می‌دهند

مزیت عامل اجتماعی در ۲/۵–۳/۰ درصد در تمام سطوح کمبود پایدار می‌ماند

واریانس سطح گروه به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد

این یک پیامد طراحی واضح دارد: سیستم‌های مدیریت انرژی باید مکانیزم‌های عدالت را به عنوان یک ویژگی پایدار تعبیه کنند، نه ویژگی که به شرایط کمبود بستگی دارد.

## ۵-۴- کنجکاوی بی‌ثباتی می‌آفریند: اثر مبتکر

شگفت‌انگیزترین نتیجه این مطالعه این است که یک عامل کنجکاو و کاوشگر، کل جامعه را بی‌ثبات می‌کند. این یافته در تمام معیارها (راحتی، عدالت، نرخ قطعی، نابرابری) مقاوم است و از نظر آماری معنی‌دار است (p = 0.0074).

چرا این شگفت‌انگیز است؟ به طور شهودی، ممکن است انتظار داشته باشیم عاملی که بیشتر کاوش می‌کند، استراتژی‌های اشتراک بهتری کشف کرده و نتایج جامعه را بهبود بخشد. با این حال، اثر خالص منفی است — کاوش افزایش‌یافته مبتکر، غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند که بر هر منفعت فردی غلبه می‌کند.

## ۵-۵- پیامدهای سیاستی

یافته‌های این مطالعه از چندین توصیه عملی برای طراحی سیستم‌های مدیریت انرژی محله هوشمند پشتیبانی می‌کند:

تعبیه عدالت در توابع پاداش: یک ترکیب وزنی ساده از راحتی شخصی و عدالت جامعه (شاخص جین) نتایج قابل اندازه‌گیری عادلانه‌تری با بدون کاهش کارایی قابل توجه تولید می‌کند.

تشویق هنجارهای اجتماعی در جوامع مختلط: حضور عوامل اجتماعی به کل جامعه سود می‌رساند، از جمله خودخواهان مقاوم.

اجتناب از عوامل غیرقابل پیش‌بینی: یافته اثر مبتکر نشان می‌دهد که سیاست‌های قطعی و پایدار بر سیاست‌های بسیار کاوشگر یا غیرقابل پیش‌بینی در زمینه‌های اشتراک منابع جامعه ارجحیت دارند.

تعبیه عدالت به عنوان یک ویژگی طراحی دائمی: تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که طراحی پاداش اجتماعی مزایای پایداری بدون توجه به در دسترس بودن منابع ارائه می‌دهد.

## ۵-۶- محدودیت‌ها

چندین محدودیت تفسیر نتایج ارائه‌شده را مشروط می‌سازند. این محدودیت‌ها در چهار دسته گروه‌بندی می‌شوند — مدل‌سازی محیط، مدل‌سازی عامل، دامنه شبکه، و توان آماری — که هر یک به صورت یک پاراگراف متمرکز بحث شده است.

ساده‌سازی مدل محیطی. مدل آب و هوای باینری (آفتابی در برابر ابری با احتمال ثابت ۱۵٪) یک انتزاع عمدی است که کمبود تصادفی را بدون پیچیدگی هواشناسی واقع‌گرایانه ثبت می‌کند. با این حال، این ساده‌سازی یک محدودیت است زیرا تابش واقعی خورشید از فرآیندهای مارکوف پیوسته با همبستگی زمانی پیروی می‌کند. مدل فیزیکی همچنین تخریب باتری، تلفات اینورتر، و تلفات انتقال را حذف می‌کند.

فرض شخصیت ایستا. شخصیت‌های عامل در طول دوره آموزش ۸۰۰۰ اپیزودی ثابت باقی می‌مانند. در جوامع انسانی واقعی، تمایل به اشتراک ثابت نیست.

دامنه شبکه و عمومیت الگوریتمی. توپولوژی حلقه ۱۰ خانه نسبت به محله‌های واقع‌گرایانه (۵۰–۵۰۰ خانوار) کوچک است. همچنین فقط یادگیری Q جدولی آزمایش شده است.

محدودیت‌های توان آماری. پنج دانه تصادفی در هر سناریو قابلیت اطمینان اولیه را فراهم می‌کند اما تشخیص اندازه‌های اثر کوچک‌تر را محدود می‌کند.

## ۵-۷- خلاصه پژوهش

این پایان‌نامه بررسی کرد که چگونه ترجیحات عدالت ناهمگن و مبتنی بر شخصیت، پویایی‌های اشتراک انرژی پیدایشی را در یک محله هوشمند چندعاملی شکل می‌دهند. انگیزه تحقیق یک شکاف اساسی در ادبیات موجود بود: در حالی که مدیریت انرژی مبتنی بر MARL در دو مسیر — بهینه‌سازی کارایی و بهینه‌سازی محدود به عدالت — پیشرفت کرده است، هیچ‌کدام از این خطوط کاری ناهمگنی عامل را در نظریه روان‌شناختی ثابت ریشه‌یابی نکرده است.

برای پر کردن این شکاف، ما یک چارچوب شکل‌دهی پاداش تعدیل‌شده با شخصیت پیشنهاد کردیم که هر ویژگی OCEAN را به پارامترهای الگوریتمی خاص نگاشت می‌کند: سازگاری به وزن عدالت (wfair)، گشودگی به نرخ کاوش (εmin)، وظیفه‌شناسی به واریانس کاهش ε، و روان‌رنجوری به ضریب جریمه قطعی.

## ۵-۸- خلاصه یافته‌های کلیدی

نتایج تجربی، که از ۲۵ اجرای شبیه‌سازی مستقل (۵ سناریو × ۵ دانه، هر یک ۸۰۰۰ اپیزود) به دست آمده است، از یافته‌های زیر پشتیبانی می‌کند:

یافته ۱: عوامل اجتماعی به راحتی فردی بالاتری دست می‌یابند. در جوامع مختلط، عوامل با وزن‌های پاداش اجتماعی (wself=wfair=0.5) به راحتی ۲/۹ درصد بالاتر از همسایگان خودخواه دست یافتند (p = 0.0011).

یافته ۲: مزیت اجتماعی در سطوح مختلف کمبود پایدار است. هنگامی که احتمال ابری از ۱۵٪ به ۳۵٪ تغییر یافت، مزیت راحتی اجتماعی در ۲/۵–۳/۰ درصد پایدار ماند.

یافته ۳: عدالت و کارایی در سطح جامعه در تضاد صفر-جمع نیستند. سناریوهای همه خودخواه، همه اجتماعی، و مختلط به راحتی جامعه تقریباً یکسان (~۰/۹۲) دست یافتند.

یافته ۴: اثر مبتکر — رفتار کاوشی همکاری را بی‌ثبات می‌کند. یک عامل با گشودگی بالا راحتی جامعه را ۲٪ کاهش داد، نابرابری را ۲۲٪ افزایش داد، و نرخ قطعی را ۳/۸٪ افزایش داد.

یافته ۵: رفتار اشتراک زمینه-وابسته است. تحلیل Q-Table نشان داد که همه انواع عامل در فقط ۱۲–۱۴٪ از حالت‌ها اشتراک می‌کنند.

## ۵-۹- پیامدها

این تحقیق نشان می‌دهد که واقع‌گرایی روان‌شناختی در سیستم‌های مهندسی اهمیت دارد. چارچوب پاداش مبتنی بر OCEAN نتایج فردی متفاوتی را در انواع شخصیت تولید می‌کند، حتی زمانی که اثرات سطح جامعه از نظر آماری غیرقابل تشخیص هستند.

اثر مبتکر یک پیامد هشداردهنده برای ایمنی هوش مصنوعی در سیستم‌های اشتراک منابع جامعه دارد: قابلیت پیش‌بینی و پایداری رفتار عامل برای هماهنگی سطح سیستم از کاوش سطح فردی مهم‌تر است.

## ۵-۱۰- پژوهش‌های آتی

چندین گسترش این کار محدودیت‌های شناسایی‌شده در بخش ۵-۶ را برطرف کرده و دامنه یافته‌ها را گسترش می‌دهد:

تحول شخصیت پویا. مهم‌ترین گسترش، مدل‌سازی شخصیت به عنوان یک ویژگی پویا به جای ایستا است. عواملی که رفتار اجتماعی آنها مکرراً استثمار می‌شود می‌توانند در طول زمان خودخواه‌تر شوند.

یادگیری RL با فضای حالت پیوسته. روش‌های RL عمیق (DQN، PPO، MAPPO) سطوح باتری پیوسته، پروفایل‌های تقاضای دقیق‌تر، و بازنمایی‌های حالت غنی‌تر را امکان‌پذیر می‌کنند.

مدل‌سازی واقع‌گرایانه آب و هوا و تقاضا. جایگزینی مدل آب و هوای باینری با فرآیندهای تصادفی زنجیره مارکوف یا مبتنی بر داده، مقاومت یافته‌ها را تحت رویدادهای کمبود همبسته زمانی آزمایش می‌کند.

توپولوژی‌های شبکه بزرگتر و پیچیده‌تر. مقیاس‌سازی شبیه‌سازی به ۵۰–۵۰۰ خانه با توپولوژی‌های غیرحلقه‌ای نشان می‌دهد که آیا مزیت اجتماعی و اثر مبتکر به جوامع بزرگتر تعمیم می‌یابد.

مکانیزم‌های ارتباط و قرارداد. معرفی کانال‌های ارتباط عامل می‌تواند اثر مبتکر را کاهش دهد.

توابع پاداش چندهدفه و چند-ویژگی. چارچوب فعلی فقط سازگاری (از طریق wfair) و گشودگی (از طریق εmin) را به عنوان ابعاد شخصیت فعال رمزگذاری می‌کند.

این گسترش‌ها مرزهای یافته اصلی را آزمایش می‌کنند: که شکل‌دهی پاداش مبتنی بر روان‌شناسی تفاوت‌های قابل اندازه‌گیری و عملاً معنادار در نتایج اشتراک انرژی جامعه تولید می‌کند.

# فهرست منابع

### منابع فارسی

احمدی، ر.، و محمدی، س. (۱۴۰۰). چارچوبی برای تجارت انرژی همتا-به-همتا در جوامع مسکونی ایران. فصلنامه انرژی ایران، ۲۴(۳)، ۴۵–۶۷.

رضایی، م.، کاظمی، ع.، و حسینی، ف. (۱۳۹۹). مدیریت انرژی در ریزشبکه‌های هوشمند با رویکرد بهینه‌سازی چندهدفه. مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، ۱۷(۲)، ۱۲۳–۱۴۰.

کریمی، ن.، و سعیدی، ح. (۱۳۹۸). نقش منابع انرژی تجدیدپذیر توزیع‌شده در پایداری شبکه‌های توزیع. مجله انرژی تجدیدپذیر، ۱۲(۱)، ۷۸–۹۵.

### منابع انگلیسی

Ali, S., Khan, M. A., & Wang, Z. (2023). Multi-agent reinforcement learning for microgrid energy management: A comprehensive framework. _Energies_, 16(3), 1334.

Aloor, J., Nair, A., & Krishnan, S. (2024). Fairness in multi-agent reinforcement learning: A min-max approach. _arXiv preprint_, arXiv:2410.14916.

Alshehri, J., & Gaunt, C. (2020). Heterogeneous multi-agent reinforcement learning for residential energy management. _IEEE Transactions on Smart Grid_, 11(5), 4143–4152.

Behrunani, V., Heer, P., & Hug, G. (2023). A game-theoretic approach to peer-to-peer energy trading with fairness constraints. _arXiv preprint_, arXiv:2302.04771.

Bui, V.-H., Hussain, A., & Kim, H.-M. (2019). Q-learning-based operation strategy for community battery energy storage system (CBESS) in microgrid system. _Energies_, 12(9), 1789.

Charbonnier, M., Morin, L., & Petit, P. (2022). Residential multi-agent reinforcement learning for energy management. _arXiv preprint_, arXiv:2203.03417.

Fehr, E., & Gächter, S. (2000). Cooperation and punishment in public goods experiments. _American Economic Review_, 90(4), 980–994.

Fischbacher, U., & Gächter, S. (2010). Social preferences, beliefs, and the dynamics of free riding in public goods experiments. _American Economic Review_, 100(1), 541–556.

Gini, C. (1912). _Variabilità e mutabilità: contributo allo studio delle distribuzioni e delle relazioni statistiche_. C. Cuppini.

Goldberg, L. R. (1990). An alternative "description of personality": The Big-Five factor structure. _Journal of Personality and Social Psychology_, 59(6), 1216–1229.

Hardin, G. (1968). The tragedy of the commons. _Science_, 162(3859), 1243–1248.

Hughes, E., Leibo, J. Z., Phillips, M. G., Tuyls, K., Dueñez-Guzman, E., García-Castañeda, A., ... & Graepel, T. (2018). Inequity aversion improves cooperation in intertemporal social dilemmas. _Advances in Neural Information Processing Systems_, 31.

IEA PVPS. (2021). _Trends in Photovoltaic Applications 2021_. International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Programme, Report IEA-PVPS T1-41.

Jadhav, A., Singh, R., & Patel, D. (2024). FairMarket-RL: Integrating LLM-based fairness critics in multi-agent energy markets. _arXiv preprint_, arXiv:2408.11243.

Jain, R., Chiu, D. M., & Hawe, W. R. (1984). A quantitative measure of fairness and discrimination for resource allocation in shared computer systems. _DEC Technical Report_, 301.

John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), _Handbook of Personality: Theory and Research_ (2nd ed., pp. 102–138). Guilford Press.

Kusatake, K., Matsumoto, S., & Ono, I. (2023). Efficiency vs. fairness in energy management systems: An evolutionary approach. _Energies_, 16(14), 5501.

Leng, Y. (2025). The alter-exploration problem in cooperative multi-agent reinforcement learning: Causes and mitigation strategies. _Autonomous Agents and Multi-Agent Systems_, 39(1), 12.

Li, F., & Zhang, Y. (2022). Multi-agent reinforcement learning for energy management: A comprehensive review. _Energy and AI_, 10, 100198.

Ma, J., Li, X., & Wang, H. (2025). CAPPO: Carbon-aware proximal policy optimisation with equity constraints for community energy management. _Applied Energy_, 378, 124531.

May, R., & Huang, P. (2023). A multi-agent reinforcement learning approach for investigating and optimising peer-to-peer prosumer energy markets. _Applied Energy_, 334, 120705.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2003). _Personality in Adulthood: A Five-Factor Theory Perspective_ (2nd ed.). Guilford Press.

Moon, H.-S., Lee, J., & Kim, S. (2022). Personality traits in reinforcement learning: Mapping the Big Five to agent behaviour. _IEEE Transactions on Affective Computing_, 13(4), 1897–1910.

Qiu, D., Wang, Y., & Strbac, G. (2021). A fairness-aware peer-to-peer energy sharing framework for smart communities. _Applied Energy_, 301, 117477.

Rathnayaka, A. J., Potdar, V. M., Dillon, T., & Hussain, O. (2014). A methodology to find influential prosumers in prosumer community groups. _IEEE Transactions on Industrial Informatics_, 10(1), 705–715.

Ren, L., & Xu, W. (2025). Big Five personality traits in AI agent decision-making: A framework for behavioural simulation. _arXiv preprint_, arXiv:2503.15497.

Skoplaki, E., & Palyvos, J. A. (2009). On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of efficiency/power correlations. _Solar Energy_, 83(5), 614–624.

Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). _Reinforcement Learning: An Introduction_ (2nd ed.). MIT Press.

Watkins, C. J. C. H., & Dayan, P. (1992). Q-learning. _Machine Learning_, 8(3), 279–292.

Zhang, Y., Liu, X., & Chen, W. (2025). Optimistic epsilon-greedy exploration in cooperative multi-agent reinforcement learning. _arXiv preprint_, arXiv:2502.03506.

Zhou, Y., & Lund, P. D. (2023). Peer-to-peer energy sharing and trading of renewable energy in smart communities — trading pricing models, decision-making and agent-based collaboration. _Renewable Energy_, 206, 992–1007.

Zhou, Y., & Sun, Q. (2023). Jain's fairness index in community energy storage systems: A case study. _Journal of Energy Storage_, 65, 107311.

# چکیده انگلیسی

Title: Smart Neighborhood Energy Sharing with Personality-Driven Fairness: A Multi-Agent Reinforcement Learning Study

Background and Objective: Smart neighborhood microgrids represent a decentralized energy paradigm where households equipped with solar panels and battery storage can share surplus energy with neighbours. Standard multi-agent reinforcement learning (MARL) approaches to energy management optimise for collective efficiency, but efficiency-only optimisation can produce inequitable outcomes. This study introduces a personality-driven reward framework to investigate how heterogeneous, psychologically-grounded fairness preferences shape energy-sharing dynamics in a smart neighbourhood.

Methodology: An agent-based simulation of 10 houses in a ring topology was designed. Each house is controlled by an independent tabular Q-learning agent with a discrete state space (96 states). Five personality types (pure_selfish, individualist, prosocial, altruistic, and high_openness_innovator) were defined based on the Big Five (OCEAN) model. Five community compositions with 5 random seeds each (25 independent runs, 8000 episodes per run) were tested. Evaluation metrics include mean community comfort, Jain's fairness index, Gini coefficient, blackout day rate, energy waste, and sharing frequency.

Findings: Prosocial agents in mixed communities achieved 2.9 percentage points higher comfort than selfish neighbours (p = 0.0011). This advantage was consistent across all scarcity levels. The most surprising finding was the Innovator Effect: a single high-Openness agent with sustained exploration reduced community comfort by 2%, increased inequality by 22% (Gini coefficient), and raised blackout rates by 8.3%. At the community level, no significant differences were observed between homogeneous selfish and prosocial scenarios.

Conclusion: The proposed personality-driven reward framework demonstrates that distributional fairness can be improved without sacrificing efficiency in energy-sharing systems. The Innovator Effect carries a cautionary implication for AI safety in community resource-sharing systems: unpredictable agents, even with good intentions, can undermine cooperative norms.

Keywords: Multi-Agent Reinforcement Learning, Smart Microgrid, Fairness, Big Five (OCEAN) Personality Model, Peer-to-Peer Energy Sharing, Innovator Effect